www.oakchina.cn

OAK-1

产品手册

OAK中国

### 产品简介

OAK-1是一个每秒4万亿次操作的人工智能套件，在相机上执行你的人工智能模型，这样你的主机就可以自由地做你需要它做的事情。

### 2.应用场景

- 工业智能化/自动化

- 机器人、无人机

- 安防监控

- 智能驾驶

- 医疗大健康

- 编程教育

### 3.产品特点

- 1200万超高像素RGB摄像头

- 1.5W~5W低功耗

- 4T算力

- 4K H.265推流

- 厘米级测量精度

- 低功耗高算力的人工智能推理加速，兼容几乎所有主流神经网络边缘端加速。

- OpenCV开源图像算法加速功能，支持多种高分辨率，高FPS视觉传感器接入，支持多传感器数据并行处理。

- 板载AI功能：实时3D检测、特征追踪、OCR、人脸识别、边缘检测、人体骨骼、语义分割等

- 支持的平台和语言：Windows10、Ubuntu、树莓派、linux、macOS、Jetson、Python、C++、ROS、Android（需depthai≥2.16.0）。

- 支持的框架和神经网络：OpenVINO、Kaldi、Caffe、ONNX、MXNe、TensorFlow、Pytorch、MobileNetv2SSD、Deeplabv3+、YOLOv3/v4/v5等等。

### 4.规格参数

官方Datasheet文档：查看

#### 4.1镜头参数

| 参数 | RGB相机 |
| --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 81°D / 69°H / 55°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) |
| 最大帧率 | 60 FPS |
| 对焦范围 | AF：8cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm |
| 快门 | 卷帘快门 |

#### 4.2其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.0 |
| 功耗 | 1.5W~5W |
| 尺寸 | 36×54.5×27.8mm |
| 重量 | 53.1g |
| 电路板型号 | BW1093 |
| 工作温度 | -20度~60度 |

#### 4.3尺寸图

#### 4.4 RVC2性能

RVC2是Robotics Vision Core 2的缩写，也是OAK相机的核心。

- 4TOPS算力（4T用于AI）。

- 能运行任何AI模型，甚至自定义训练的模型（需将模型转换为blob格式）。

- 编码：264、h.265、mjpeg编码， 4k/30fps, 1080p/60fps。

- 计算机视觉：通过ImageManip节点进行翘曲/扭曲、调整大小、裁剪、边缘检测、特征跟踪。你也可以运行自定义的CV功能。

- 立体深度感知：具有过滤、后处理、RGB-深度对齐和高可配置性。

- 物体追踪：通过ObjectTracker节点进行2D和3D追踪。

### 5.硬件下载

| 模型 | 下载链接 |
| --- | --- |
| 外壳模型step文件 | 查看 |
| 电路板模型step文件 | 查看 |
| 下载方式：在这个网站输入对应的下载链接即可。 |  |

### 6.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 硬件连接 | 查看 |
| 使用文档 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

注：如发现本文档有任何错误，请将错误信息发送至contact@oakchina.cn。