www.oakchina.cn

B0415

产品手册

OAK中国

### 产品简介

B0415是一个1200万像素的卷帘快门彩色相机模组，82.4°DFoV镜头。此款镜头模组可用于OAK-FFC系列产品上。

### 2.规格参数

- 最大分辨率：4056 x 3040

- 镜头尺寸：1/2.3”

- 像素尺寸：1.55μm x 1.55μm

- 快门：卷帘快门

- 种类：彩色

- 对焦范围：50cm - ∞

- 红外敏感：带650nm红外滤光片，对可见光敏感

- 分辨率和帧率：4056x3040@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps

- 镜头：f/1.8, EFL: 4.74mm, FoV: 82.4°(D)

- 尺寸：10.8mm x 15.82mm

### 3.包装内容

- 一个B0415相机模组（带FFC软排线）

### 4.硬件下载

- B0415相机模组3D模型

注：如发现本文档有任何错误，请将错误信息发送至contact@oakchina.cn。