OAK中国

www.oakchina.cn

产品手册

B0416

- 产品简介

B0416是一个彩色卷帘快门相机模组，120°D镜头。此款镜头模组可用于OAK-FFC系列产品上。

2.规格参数

- 最大分辨率：4056 x 3040

- 像素尺寸：1.55μm x 1.55μm

- 镜头尺寸：1/2.3”

- 快门：卷帘快门

- 种类：彩色

- 红外敏感：带650nm红外滤光片，对可见光敏感

- 分辨率和帧率：1332×990@120fps;RAW12：2028×1080@50fps、2028×1520@40fps、4056×3040@10fps

- 镜头：f/2.8, EFL: 2.75mm, FoV: 120°D/108°H/93°V

- 尺寸： 24mm x 25mm

3.包装内容

- 一个B0416相机模组（带FFC软排线）

4.硬件下载

- B0416 3D模型

注：如发现本文档有任何错误，请将错误信息发送至contact@oakchina.cn。