OAK中国

www.oakchina.cn

产品手册

FFC02

- 产品简介

FFC02是一个全局快门黑白相机模组，89°DFoV镜头。此款镜头模组可用于OAK-FFC系列产品上。

2.规格参数

- 最大分辨率：1280 x 800

- 像素尺寸：3μm x 3μm

- 镜头尺寸：1/4”

- 快门：全局快门

- 种类：黑白

- 对焦范围：19.6cm - ∞

- 红外敏感：带红外滤光片，对可见光敏感

- 最大帧率：120fps

- 镜头 FoV: 89°D / 80°H / 55°V

- 尺寸：25mm x 24mm

3.包装内容

- 一个FFC02相机模组（带FFC软排线）

4.硬件下载

- FFC02相机模组3D模型

注：如发现本文档有任何错误，请将错误信息发送至contact@oakchina.cn。