www.oakchina.cn

产品手册

OAK中国

OAK-D-SR-PoE

#### 1. 产品简介

OAK-D-SR-PoE是OAK最新推出的一款高精度、高性能、多功能的3D + AI深度相机，搭配了双目、结构光、ToF三合一的测距模式，在短距恶劣环境条件下拥有非常出色的性能表现；

拥有IP67级防水外壳设计、千兆网络接口，在边缘AI方面，拥有16nm制程板载AI芯片，可支持多种主流神经网络框架以及每秒高达9160亿次高性能边缘神经网络推理运算。相比于上一代产品，OAK-D-SR-PoE 在测距精度、深度数据质量和点云成像等方面有了极大优化与提升。

#### 2.产品特点

- 双目、结构光、ToF三合一的测距模式

- 100万高像素RGB摄像头

- IP67工业级防水

- 全局快门双目深度摄像头

- 4T算力（1.4T用于AI）

- 千兆以太网 POE供电（M12和M8）

- BNO086 IMU

- 4K H.265推流

- 红外镭射激光

- 主动立体深度(无光深度)

- 主动照明(带IR，无光计算机视觉)

#### 3.规格参数

官方Datasheet文档：暂无

##### 3.1镜头参数

| 参数 | 双目相机 | ToF |
| --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | OV9782 | 33D ToF |
| DFOV / HFOV / VFOV | 89.5°D / 80°H/ 55 °V | 82.3°D /70°H/ 54.7°V |
| 分辨率 | 1MP (1280×800) | VGA (640x480) |
| 最大帧率 | 120FPS | 45 FPS (VGA) |
| 焦距（EFL） | 2.35mm | N/A |
| 光圈（F.NO） | 2.0 ±5% | 1.45 ± 5% |
| 对焦范围 | FF：19.6cm – ∞ | 20cm - 6m |
| 镜头尺寸 | 1/4” | 1/3.2” |
| 像素大小 | 3µm x 3µm | 7µm x 7µm |
| 快门 | 全局快门 | N/A |

##### 3.2其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | PoE |
| 功耗 | 3W~3.5W |
| 尺寸 | 79.2×52.6×43.9mm |
| 重量 | 297g（带外壳） |
| 工作温度 | -20度~50度 |

##### 3.3尺寸图

##### 3.4深度感知

立体深度

- 双目深度传感器基线：2厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 测距范围：0.2~6m。最小深度：~20cm（400P或800P，扩展），~37cm（800P）。

- 理想范围：30cm - 100cm

- 最小：20厘米（800P）

- 最大：约 3 米，方差为 10%

ToF深度感知

ToF 技术发射调制红外光 (940nm)，测量返回传感器的时间，并计算物体距离。

- 深度范围限制：20厘米 - 5米

- 深度精度：

- 室内：低于 1%

- 室外：低于 2%

#### 4.硬件下载

外壳、电路板模型step文件：查看

#### 5.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 中文使用教程 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |
| OAK PoE系列新手入门教程 | 查看 |

注：如发现本文档有任何错误，请将错误信息发送至contact@oakchina.cn。